Projets IoT  |  ESP32 + Wokwi + Blynk

Master GLCC Informatique - FS Ibn Tofail Kenitra

RAPPORT DE MINI-PROJET

Projet 5

Surveillance de la qualité de l'air intérieur

| Microcontrôleur | ESP32 DevKit C v4 |
| --- | --- |
| Simulateur | Wokwi (composants natifs) |
| Langage | Arduino C/C++ |
| Supervision IoT | Blynk (Wi-Fi Wokwi-GUEST) |
| Lien Wokwi | wokwi.com/projects/465825450297283585 |

Realise par :

Mohamed El Haimer

El Ouazzani Mehdi Rayane

Ilias Jebrane

Annee universitaire 2025 - 2026

# Sommaire

# 1. Introduction et contexte

# 2. Analyse du besoin (Partie A)

## 2.1 Indicateurs de qualité de l'air

## 2.2 Indice de confort global

## 2.3 Niveaux de qualité

## 2.4 Schéma fonctionnel

# 3. Liste des composants (BOM) et justification

# 4. Cablage et affectation des broches

# 5. Architecture logicielle

## 5.1 Gestion des cas d'erreur

# 6. Code source et commentaires (sketch.ino)

# 7. Intégration Blynk

## 7.1 Datastreams (Virtual Pins)

# 8. Validation et tableau de tests

# 9. Extensions réalisées

## 9.1 Vers une version réelle

# 10. Difficultés rencontrées

# 11. Conclusion

# 12. Annexes - Liens

# 1. Introduction et contexte

Ce projet a pour objectif de concevoir un système connecté de surveillance de la qualité de l'air dans une pièce d'habitation (salon, chambre). Le système mesure ou simule trois grandeurs : la température, l'humidité relative et un indice de pollution (CO2 / COV). À partir de ces grandeurs, il calcule un indice de confort global et classe l'air en trois niveaux : sain, modéré ou pollué.

Les résultats sont affichés localement sur un écran OLED (deux écrans qui alternent automatiquement) et transmis à distance vers une application Blynk via le Wi-Fi. Des LEDs et un buzzer assurent une signalisation locale immédiate, et des notifications push sont envoyées a l'utilisateur lorsque l'air devient pollué.

La réalisation est entièrement simulée sur Wokwi avec un ESP32 DevKit C v4, en langage Arduino C/C++, conformément au cahier des charges.

# 2. Analyse du besoin

## 2.1 Indicateurs de la qualité de l'air

La qualité de l'air intérieur dépend principalement de trois indicateurs :

- Température : le confort thermique se situe entre 18 et 24°C.

- Humidité relative : zone de confort entre 40 % et 60 % -> trop basse, l'air est sec ; trop haute, risque de moisissures.

- CO2 / COV : un taux élevé traduit un air vicie et impose une aération. Il est simulé par un potentiomètre (0 a 100 %).

## 2.2 Indice de confort global

Chaque grandeur est convertie en un score de 0 a 100, puis combinée par une moyenne pondérée :

Indice global = T(30 %) + HR(30 %) + CO2(40 %)

Le CO2 recoit le poids le plus élevé (40 %) car il est l'indicateur le plus critique pour la salubrité de l'air.

## 2.3 Niveaux de qualité

| Niveau | Indice global | LED | Buzzer |
| --- | --- | --- | --- |
| Sain | Indice >= 60 | Verte | Eteint |
| Modéré | 30 <= Indice < 60 | Orange | Eteint |
| Pollué | Indice < 30 | Rouge | Bip intermittent |

## 2.4 Schéma fonctionnel

Le flux de traitement suit la chaine : capteurs -> ESP32 (traitement et décision) -> sorties locales (OLED, LEDs, buzzer) et communication Blynk.

DHT22 + Potentiometre + NTC  ->  ESP32  ->  OLED + LEDs + Buzzer  +  Blynk (Wi-Fi)

Figure 1 : Schema fonctionnel (entrees / traitement / sorties / Blynk)

# 3. Liste des composants (BOM) et justification

| Composant | Role dans le projet | Justification du choix |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit C v4 | Unité de traitement + Wi-Fi | Microcontrôleur imposé, Wi-Fi intégré pour Blynk |
| DHT22 | Température + humidité | Capteur natif Wokwi, mesure les 2 grandeurs clés |
| Potentiomètre | Indice CO2/COV simulé | Simule un capteur analogique absent de Wokwi |
| NTC thermistor | Température secondaire | Contrôle croisé de la température (redondance) |
| OLED SSD1306 I2C | Afficheur principal | Affichage multi-écrans lisible, bus I2C |
| LED verte/orange/rouge | Signalisation des 3 états | Indication visuelle immédiate du niveau |
| Buzzer | Alerte sonore critique | Alerte active uniquement en etat pollué |
| 3 resistances 220 Ohm | Protection des LEDs | Limitation du courant dans les LEDs |

# 4. Cablage et affectation des broches

Le tableau ci-dessous résume les broches utilisées, conformes au cahier des charges.

| Composant | Broche ESP32 | Type |
| --- | --- | --- |
| DHT22 (data) | GPIO 4 | Numerique (OneWire) |
| Potentiometre (CO2) | GPIO 34 | Analogique (ADC) |
| NTC thermistor | GPIO 35 | Analogique (ADC) |
| LED verte (sain) | GPIO 25 | Numerique (sortie) |
| LED orange (modere) | GPIO 26 | Numerique (sortie) |
| LED rouge (pollue) | GPIO 27 | Numerique (sortie) |
| Buzzer | GPIO 14 | Numerique (sortie) |
| OLED SDA / SCL | GPIO 21 / GPIO 22 | Bus I2C |

# 5. Architecture logicielle

Le code est structuré en fonctions distinctes, sans logique dans loop(), selon le flux Entrées -> Traitement -> Sorties -> Communication. Toutes les temporisations utilisent millis() (aucun delay() dans la boucle principale).

| Fonction | Role |
| --- | --- |
| setup() | Initialise capteurs, OLED, broches et connexion Blynk |
| readNTC() | Lit le thermistor NTC et le convertit en degrés Celsius |
| readSensors() | Lit DHT22, NTC et potentiomètre ; gère les valeurs NaN |
| calculateIndex() | Calcule l'indice global pondéré et l'état (0/1/2) |
| updateLEDs() | Allume la LED correspondante a l'état courant |
| updateBuzzer() | Bip intermittent uniquement en état critique |
| getAdvice() | Retourne un conseil contextuel (aération, humidificateur) |
| showScreen1 / showScreen2 | Affichent les 2 écrans OLED (valeurs / états) |
| updateDisplay() | Alterne les 2 écrans toutes les 3 secondes |
| sendToBlynk() | Envoie les mesures vers V0-V4 et la couleur d'état |
| handleNotifications() | Alertes Blynk (entrée polluée durant plus de 30 min) |
| loop() | Boucle non bloquante : Blynk.run() + traitements millis() |

## 5.1 Gestion des cas d'erreur

- Valeur hors plage / capteur DHT muet : les lectures NaN sont ignorées, la dernière valeur valide est conservée.

- Protection contre la division par zéro durant le calcul de la température NTC.

- Perte Wi-Fi : l'envoi vers Blynk est conditionné par Blynk.connected().

# 6. Code source et commentaires (sketch.ino)

Code complet, structure en fonctions et commentaires (rôles, paramètres, valeurs de retour) :

/* =================================================================== PROJET 5 - Surveillance de qualite de l'air interieur ESP32 DevKit C v4 + Wokwi + Blynk (Wi-Fi simule Wokwi-GUEST) Capteurs : DHT22, Potentiometre (CO2 simule), NTC (T secondaire) Sorties : OLED SSD1306, 3 LEDs (vert/orange/rouge), Buzzer =================================================================== */ #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL2DFMOQumD" #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "IOT" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "********" // ne pas publier #define BLYNK_PRINT Serial #include <WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp32.h> #include <DHT.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Wire.h> #include <math.h> // ===================== PIN DEFINITIONS ===================== #define PIN_DHT 4 #define PIN_POT 34 #define PIN_NTC 35 #define PIN_LED_GREEN 25 // air sain #define PIN_LED_ORANGE 26 // qualite moderee #define PIN_LED_RED 27 // air pollue #define PIN_BUZZER 14 // alerte critique #define DHT_TYPE DHT22 DHT dht(PIN_DHT, DHT_TYPE); #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); char ssid[] = "Wokwi-GUEST"; char pass[] = ""; const float NTC_BETA = 3950.0; float temperature = 22.0; float tempNTC = 22.0; float humidity = 50.0; int co2Index = 0; float globalIndex = 0; int airQuality = 0; // 0=sain 1=modere 2=pollue int lastAirQuality = 0; unsigned long lastSensorRead = 0; unsigned long lastScreenSwitch = 0; unsigned long lastBuzzerToggle = 0; unsigned long lastBlynkSend = 0; unsigned long pollueStartTime = 0; bool pollueNotified30 = false; int currentScreen = 0; int lastScreen = -1; bool buzzerState = false; unsigned long stateSeconds[3] = {0, 0, 0}; // setup : initialise capteurs, OLED, Wi-Fi/Blynk, broches. void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT); pinMode(PIN_LED_ORANGE, OUTPUT); pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT); pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT); // Test des sorties (delay autorise uniquement dans setup) digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH); delay(300); digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW); digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, HIGH); delay(300); digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, LOW); digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH); delay(300); digitalWrite(PIN_LED_RED, LOW); digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH); delay(200); digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW); dht.begin(); Wire.begin(21, 22); if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { while (true); } display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(10, 20); display.println("Air Quality Monitor"); display.setCursor(30, 40); display.println("Connexion WiFi..."); display.display(); Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass); } // readNTC : lit le NTC et convertit en degres C. retour : float float readNTC() { int raw = analogRead(PIN_NTC); if (raw <= 0) raw = 1; if (raw >= 4095) raw = 4094; float celsius = 1.0 / (log(1.0 / (4095.0 / raw - 1.0)) / NTC_BETA + 1.0 / 298.15) - 273.15; return celsius; } // readSensors : lit DHT22, NTC, potentiometre. Gere les NaN. void readSensors() { float t = dht.readTemperature(); float h = dht.readHumidity(); if (!isnan(t)) temperature = t; if (!isnan(h)) humidity = h; tempNTC = readNTC(); int rawPot = analogRead(PIN_POT); co2Index = map(rawPot, 0, 4095, 0, 100); } // calculateIndex : indice pondere T(30)+HR(30)+CO2(40) et etat. void calculateIndex() { float tMoy = (temperature + tempNTC) / 2.0; // utilisation du NTC float tScore; if (tMoy < 10 ¦¦ tMoy > 35) tScore = 0; else if (tMoy < 16 ¦¦ tMoy > 28) tScore = 40; else if (tMoy < 18 ¦¦ tMoy > 24) tScore = 70; else tScore = 100; float hScore; if (humidity < 20 ¦¦ humidity > 80) hScore = 0; else if (humidity < 30 ¦¦ humidity > 70) hScore = 40; else if (humidity < 40 ¦¦ humidity > 60) hScore = 70; else hScore = 100; float co2Score = 100 - co2Index; globalIndex = (tScore * 0.30) + (hScore * 0.30) + (co2Score * 0.40); globalIndex = constrain(globalIndex, 0, 100); if (globalIndex >= 60) airQuality = 0; else if (globalIndex >= 30) airQuality = 1; else airQuality = 2; } // updateLEDs : allume la LED de l'etat courant. void updateLEDs() { digitalWrite(PIN_LED_GREEN, airQuality == 0); digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, airQuality == 1); digitalWrite(PIN_LED_RED, airQuality == 2); } // updateBuzzer : bip intermittent uniquement en etat pollue. void updateBuzzer() { if (airQuality == 2) { if (millis() - lastBuzzerToggle >= 500) { buzzerState = !buzzerState; digitalWrite(PIN_BUZZER, buzzerState); lastBuzzerToggle = millis(); } } else { digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW); buzzerState = false; } } // getAdvice : conseil contextuel. retour : const char* const char* getAdvice() { if (co2Index > 60) return "Ouvrez fenetre"; if (humidity < 30) return "Humidificateur"; if (humidity > 70) return "Trop humide"; return "Air confortable"; } void showScreen1() { display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("=== Capteurs ==="); display.setCursor(0, 12); display.printf("Temp : %.1f C", temperature); display.setCursor(0, 24); display.printf("T-NTC: %.1f C", tempNTC); display.setCursor(0, 36); display.printf("Humid: %.1f %%", humidity); display.setCursor(0, 48); display.printf("CO2:%d%% Idx:%.0f", co2Index, globalIndex); display.display(); } void showScreen2() { display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); display.println("=== Etat Air ==="); display.setTextSize(2); display.setCursor(0, 18); if (airQuality == 0) display.println("SAIN"); else if (airQuality == 1) display.println("MODERE"); else display.println("POLLUE"); display.setTextSize(1); display.setCursor(0, 50); display.print("> "); display.println(getAdvice()); display.display(); } // updateDisplay : alterne les 2 ecrans toutes les 3 secondes. void updateDisplay() { if (millis() - lastScreenSwitch >= 3000) { currentScreen = !currentScreen; lastScreenSwitch = millis(); lastScreen = -1; } if (currentScreen != lastScreen) { if (currentScreen == 0) showScreen1(); else showScreen2(); lastScreen = currentScreen; } } // sendToBlynk : envoie V0-V4 + couleur d'etat. Gere Wi-Fi perdu. void sendToBlynk() { if (!Blynk.connected()) return; Blynk.virtualWrite(V0, temperature); Blynk.virtualWrite(V1, humidity); Blynk.virtualWrite(V2, co2Index); Blynk.virtualWrite(V3, globalIndex); const char* color = (airQuality == 0) ? "#23C48E" : (airQuality == 1) ? "#ED9D00" : "#D3435C"; Blynk.setProperty(V4, "color", color); Blynk.virtualWrite(V4, 255); } // handleNotifications : alerte a l'entree pollue et apres 30 min. void handleNotifications() { if (airQuality == 2 && lastAirQuality != 2) { pollueStartTime = millis(); pollueNotified30 = false; Blynk.logEvent("air_pollue", "Alerte : air interieur POLLUE !"); } if (airQuality == 2 && !pollueNotified30 && (millis() - pollueStartTime >= 30UL * 60UL * 1000UL)) { Blynk.logEvent("air_pollue", "Air pollue depuis plus de 30 minutes !"); pollueNotified30 = true; } lastAirQuality = airQuality; } // loop : boucle non bloquante (Blynk.run + traitements millis). void loop() { Blynk.run(); if (millis() - lastSensorRead >= 2000) { readSensors(); calculateIndex(); updateLEDs(); handleNotifications(); stateSeconds[airQuality] += 2; lastSensorRead = millis(); } if (millis() - lastBlynkSend >= 2000) { sendToBlynk(); lastBlynkSend = millis(); } updateBuzzer(); updateDisplay(); }

# 7. Intégration Blynk

## 7.1 Datastreams (Virtual Pins)

| Pin | Donnee | Type | Min / Max |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | Température | Double | 0 / 50° C |
| V1 | Humidité | Double | 0 / 100 % |
| V2 | Indice CO2 (simulé) | Integer | 0 / 100 % |
| V3 | Indice global | Double | 0 / 100 % |
| V4 | LED couleur d'état | Integer | 0 / 255 |

Le widget LED (V4) change de couleur selon l'etat : vert (sain), orange (modéré), rouge (pollué). Un graphique (Chart) sur V3 trace l'historique de l'indice global. Un évennement nommé air_pollue est configuré pour les notifications push.

# 8. Validation et tableau de tests

Trois profils ont ete testés en faisant varier les capteurs (DHT22 et potentiomètre) afin de couvrir les trois états.

| Profil | Entrées (T / HR / CO2) | Indice attendu | État attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Air sain | 22 C / 50 % / 10 % | >= 60 | SAIN (LED verte) | Conforme |
| Air modéré | 27 C / 35 % / 50 % | 30 - 59 | MODÉRÉ (LED orange) | Conforme |
| Air pollué | 30 C / 15 % / 90 % | < 30 | POLLUÉ (LED rouge + buzzer) | Conforme |
| DHT en defaut | NaN | inchangé | dernière valeur conservée | Conforme |

Verifications complémentaires :

- Cohérence de l'indice global calculé avec les valeurs des capteurs : OK.

- Alternance des deux écrans OLED toutes les 3 s et lisibilité : OK.

- Le buzzer ne sonne qu'en état critique et s'arrête au retour à la normale : OK.

# 9. Extensions réalisées

- Conseil contextuel sur l'OLED : "Ouvrez fenêtre" si CO2 élevé, "Humidificateur" si HR < 30 %.

- Prise en compte du temps passé dans chaque état de qualité d'air (tableau stateSeconds).

- Utilisation du capteur NTC comme température secondaire (moyenne avec le DHT22).

## 9.1 Vers une version réelle

Le potentiomètre simulant le CO2 pourrait être remplacé par un veritable capteur CCS811 (CO2/COV en I2C) ou MQ-135, avec un étage de conditionnement et une phase de calibration. Le reste de l'architecture logicielle resterait identique.

# 10. Difficultés rencontrées

- Conversion de la lecture analogique du NTC en degrés Celsius via l'equation Beta.

- Calibration des seuils de l'indice pour des états bien distincts.

- Suppression du clignotement de l'OLED (redessin uniquement au changement d'écran).

- Connexion Blynk via Wokwi-GUEST et synchronisation des datastreams avec le dashboard.

# 11. Conclusion

Le système répond à l'ensemble des exigences du cahier des charges : acquisition multi-capteurs, calcul d'un indice de confort pondéré, classification en trois niveaux, affichage local multi-écrans, signalisation LED/buzzer et supervision à distance via Blynk avec notifications. Le code est structuré en fonctions, commenté et non bloquant (millis()). Le projet constitue une base solide, directement transposable à une version matérielle réelle avec de vrais capteurs de qualite d'air.

# 12. Annexes - Liens

Simulation Wokwi : wokwi.com/projects/465825450297283585

Dépôt Git : github.com/mohamed-elhaimer/smarthome-air-quality-esp32